12,8 V 165 Ah

Automatické

Samo-ohřívání

PRODUKTOVÝ (150 A BMS)
  MANUÁL

Lithium-železo-fosfátový akumulátor (LiFePo4)

PŘEHLED PRODUKTU

12,8 V 165 AH BATERIE

Provozní napětí: 12,8 V

Napájecí napětí: 14,4 ± 0,2 V

Doporučený proud pro nabíjení: 33 A (0,2 C)

Požadovaný minimální nabíjecí proud pro funkci vyhřívání: 15 A

Proud při horkém startu (HCA): 1 500 A (při 25 °C)

Startovací proud lodních motorů (MCA): 1 300 A (při 0 °C)

Proud při studeném startu (CCA): 1 200 A (při -10 °C)

Maximální trvalý proud při vybíjení: 150 A

Maximální trvalý výstupní výkon: 1 920 W

M8“1,25 mm
Negativní svorka

M8“1,25 mm
Pozitivní svorka

6,77“
(172 mm)

8,5“
(216 mm)

13“ (330 mm)

DALŠÍ KOMPONENTY

5/8 „
(16 mm)

M8- 5/8“ (16 MM) SVORKOVÉ ŠROUBY

5/16“
(8 mm)

Doporučený utahovací moment: 12 až 14 Nm
Svorkové šrouby se využívají pro zajištění více kabelových vývodů
k jediné svorce baterie. Šrouby lze nahradit klasickými šrouby M8 
s jinou délkou dle vašich požadavků.

M8- 5/8“ (16 MM) SVORKOVÉ ŠROUBY

Po dotažení šroubů překryjte baterii izolačními víčky. Pokud se víčko roztopí, přestaňte baterii využívat a obraťte se na service@litime.com pro další analýzu.

PARAMETRY BATERIE

| Typ článku | LiFePO4 |
| --- | --- |
| Nominální napětí | 12,8 V |
| Jmenovitá kapacita | 165 Ah |
| Energie | 2 112 Wh |
| Interní odpor | ≤ 40 mΩ |
| Cyklická životnost | ≥ 4 000 cyklů① |
| Počet startů | ≥ 5 000 startů① |
| Obvod systému správy baterie (BMS) | 150 A |
| Metoda nabíjení | CC / CV |
| Napájecí napětí | 14,4 V ± 0,2 V |
| Doporučený proud pro nabíjení | 33 A (0,2 C) |
| Vyžadovaný minimální nabíjecí proud pro funkci vyhřívání② | 15 A |
| Max. nabíjecí proud | Lodní alternátor: 165 A |
|  | Nabíječka: 150 A |
| Proud při horkém startu (HCA) | 1 500 A (při 77 °F / 25 °C) |
| Startovací proud lodních motorů (MCA) | 1 300 A (při 32 °F / 0 °C) |
| Proud při studeném startu (CCA) | 1 200 A (při 14 °F / -10 °C) |
| Maximální trvalý proud při vybíjení | 150 A |
| Maximální trvalý výstupní výkon | 1 920 W |
| Maximální rozšíření (sériové & paralelní) | Pro start a hluboký cyklus: 4P, žádná série Pouze pro uložení energie: 4P4S |
| Rozměry | D330xŠ172xV216 mm |
| Materiál krytu | ABS |
| Doporučený utahovací moment svorek | 12 Nm až 14 Nm |
| Třída ochrany | IP67③ |
| Teplotní rozmezí | Nabíjení: -20 °C až 50 °C |
|  | Vybíjení: -20 °C až 60 °C |
|  | Uskladnění: -10 °C až 50 °C |
| Teplota při zahřívání | Nabíjení: -20 °C až 5 °C |
| Průměrný čas zahřívání při 15 A | 40-70 minut (od -10 °C) |
|  | 80-120 minut (od -20 °C) |
| Nízkoteplotní ochrana při nabíjení (LTCP)④ | Ano |
| Obnovení napájecí teploty při aktivaci LTCP | 5 °C (Teplota baterie) |

① Konkrétní počet cyklů či startů se vztahuje pouze na samostatné ukládání energie nebo samostatné použití při startování. Je-li produkt využíván pro duální účely, skutečný počet cyklů či startů se bude měnit v závislosti na reálném použití.

② Napájecí proud by měl být alespoň 15 A, aby bylo možné aktivovat funkci automatického zahřívání.

③ Tento produkt podporuje třídu ochrany IP67. Aby nedošlo k problémům, doporučujeme instalovat baterii ve voděodolném akumulátorovém krytu a/nebo ji umístit do vyvýšené pozice. Tím zabráníte tomu, aby byl akumulátor zčásti či zcela ponořen do vody nahromaděné na palubě lodi.

④ Tento produkt podporuje nízkoteplotní ochranu při nabíjení (LTCP), kdy BMS zastaví nabíjení baterie v případě, že teplota baterie spadne pod 0 °C a nabíjení obnoví poté, co teplota stoupne nad 5 °C.

# JAK ODHADNOUT

KAPACITU BATERIE

STAV NABÍJENÍ (SOC)

Kapacitu baterie lze hrubě odhadnout prostřednictvím jejího klidového napětí (napětí bez nabíjení/vybíjení)①.

Jelikož se napětí každé baterie mírně liší a měření napětí je ovlivněno měřicím nástrojem, okolní teplotou a podobně, následující parametry jsou určené pouze pro orientaci. Skutečný stav nabíjení baterie je založen na vybíjecí kapacitou při zátěži.

Klidové napětí: Napětí se měří poté, co je baterie odpojená od nabíječky a zátěže s nulovým proudem a není využívaná po dobu 3 hodin.

| SOC (%) Napětí (V) |  |
| --- | --- |
| 0 | 10 až 12 |
| 25 | 13 až 13,15 |
| 50 | 13,15 až 13,2 |
| 75 | 13,3 až 13,33 |
| 100 | ≥ 13,5 |

Napětí (V)

SOC (%)

① Na základě specifikací LiFePO4 baterií není měření všech LiFePO4 během nabíjení/vybíjení reálným napětím baterie. Proto  bude napětí baterie postupně klesat/stoupat směrem k reálnému napětí po nabíjení/vybíjení a odpojení baterie od zdroje napětí.

# SÉRIOVÉ / PARALELNÍ

ZAPOJENÍ

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro sériové a / nebo paralelní připojení musí baterie splňovat následující podmínky:

a. jde o identické baterie se stejnou kapacitou baterie (Ah) a BMS (A);

b. musí být od stejné značky (jelikož lithiové baterie od různých značek mají vlastní specifický BMS);

c. musí být zakoupené zhruba ve stejné době (během jednoho měsíce).

OMEZENÍ SÉRIOVÉHO / PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ

Pro spuštění a hluboký cyklus

Podpora připojení až 4 identických baterií do paralelního připojení až do: bateriového systému 12 V (12,8 V) 660 Ah.

NEPODPROUJE SÉRIOVÉ PŘIPOJENÍ

Paralelní připojení
12 V (12,8 V) 660 Ah

12,8 V

12,8 V

165 Ah

165 Ah

165 Ah

165 Ah

# CO DĚLAT, KDYŽ

BATERIE PŘESTANE FUNGOVAT

Když baterie

nebo

nebo

Napětí < 9 V

Nefunguje

Nenabíjí

Je zde 85 % šance, že ji BMS vypnul kvůli ochraně a pro opětovnou aktivaci baterie můžete vyzkoušet jeden ze způsobů popsaných níže.

OBECNÝ POSTUP

Pokud BMS vypnul baterii kvůli ochraně, postupujte dle kroků popsaných níže pro její opětovnou aktivaci.

Krok

1

Krok

2

Odpojte vše, co je k baterii připojeno.

Ponechejte baterii stranou po dobu 30 minut
Poté se baterie automaticky vrátí na své běžné napětí (> 10 V) a lze ji po úplném nabití znovu použít.

Metoda ①
Použijte nabíječku s funkcí aktivace lithiové baterie pro úplné nabití baterie.

Metoda ②
Připojte řízení podporující 12 V LiFePO4 nabíjení pro nabití po dobu 3-10 s za slunečného dne.

Jestliže se baterie sama neobnoví po krocích uvedených výše, zkuste ji aktivovat prostřednictvím JEDNÉ Z METOD UVEDENÝCH NÍŽE.

Po aktivaci baterie (napětí > 10 V) a úplném nabití pomocí standardní nabíjecí metody lze baterii normálně používat.

Shenzen Litime Technology Co., Ltd